2316PLUS2/238PLUS2简易编程

更改防区类型部分：

- 摁0 1 2 3 4 5 * 0 #进入编程。

- 摁1 * 5  1 2 1 2 2 3 # 将第一防区设置成为即时防区。

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第二防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第三防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第四防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第五防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第六防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第七防区设置成为即时防区

  - 1 2 1 2 2 3 # 将第八防区设置成为即时防区

- 1 2 1 2 2 3 # 将第九防区设置成为即时防区

4 * 0  1 2 1 9 2 3 # 将第十防区设置成为24小时防区

4 * 1  1 2 1 9 2 3 # 将第十一防区设置成为24小时防区

4 * 2  1 2 1 9 2 3 # 将第十二防区设置成为24小时防区

4 * 3  1 2 1 2 2 3 # 将第十三防区设置成为即时防区

4 * 4  1 2 1 2 2 3 # 将第十四防区设置成为即时防区

4 * 5  1 2 1 2 2 3 # 将第十五防区设置成为即时防区

5 0   1 2 1 2 2 3 # 将第十六防区设置成为即时防区

注：后面的六位数据位，121223是即时防区类型

121323是延时防区类型

121923是24小时防区类型，常用的就这三种。

延时时间设置部分：

- 摁 0 1 2 3 4 5 * 0 #进入编程

- 输入2*3  00112 #这是将进入延时和退出延时的延时时间设置为10秒

- 2*3后面的5位数据位的第三位和第四位分别代表进入延时（第三位）和退出延时（第四位）

1则代表10秒，2代表20秒，3代表30秒,以此类推，9=90秒，*0=100秒，*1=110秒一直到*5=150秒，具体参数请查看说明书的指令地址2*3的编程选项。

更改密码部分：

- 摁 0 1 2 3 4 5 * 0 #进入编程

- 输入 0 1  9 1 2 3 4 * 4 # 这是将密码更改为1234，且无布防撤防报告。要想有布撤防报告，将第一数据位“9”改为“* 2”即可。

注：由于2316与238的基础程序是一样的，所以此编程地址及数据位同样适用于238报警主机。另外以上编程地址及数据位只是针对于PLUS2版本的，以前的PLUS版本可能有的数据位或者编程地址有出入，具体请参考PLUS版本的说明书。

电话编程部分：

1.    012345*0#进入编程

2.    0*0 6868#（CID协议，其他常用协议还有 5555 （CFSK）6767（4+2）等）

3.    0*1 011 108#

4.    0*2  000 001#（用户编号，共6位，不足6位前面补0）

5.    0*3  828 722#（中心接警电话的前六位，如有电话交换机，外拨电话需要加0加9的话，这里也是需要在前边加上的）

6.    0*4  33 *4 000#（接警电话的后面几位数，一共6位，输入完剩余的电话号码后，先加一个结束符“*4”，结束符也占用一位数。最好再在后面加0补齐6位即可）

7.    2*5  000 1#（2316主机为2*5  00010#）

最后   输入  * # 退出编程即可

操作说明：

- 布防指令1 2 3 4 #

- 撤防指令 1 2 3 4 #

- 旁路指令 旁路键+防区号+#

- 清除报警记忆 * 1 #